ČÍSLICOVÁ TECHNIKA 2

REALIZACE A VYUŽITÍ ČÍTAČŮ POMOCÍ PLC Fatek

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5

Výuková sada – ČÍSLICOVÁ TECHNIKA 2, DUM č. 09

Úloha č.	Realizace a využití čítačů PLC

Jméno a příjmení :…………………………………………………………	datum :………………………………….

Třída :……………………………………

Zadání :	Vytvoř liniové schéma a realizuj pomocí PLC

S využitím funkce čítače (counter) navrhni liniové schéma a pomocí PLC realizuj následující úkoly:

- Po načtení 5 impulsů na vstup čítače aktivuj výstup Y0. Impulsy simuluj stiskem spínače připojeného na vstup X0. Pomocí spínače připojeného na X1 čítač vynuluj.

- Po načtení 4 impulsů na vstup čítače aktivuj výstup Y0 se zpožděním 3s. Impulsy simuluj stiskem spínače připojeného na vstup X0. Pomocí spínače připojeného na X1 čítač vynuluj.

- Po načtení 4 impulsů na vstup čítače aktivuj výstup Y0. Impulsy simuluj stiskem spínače připojeného na vstup X0. Po 3s se výstup Y0 vypne a vynuluje se zároveň čítač.

Liniová schémata zapojení :