DVB-T (Digital Video Brodcasting-Terrestrial) = pozemní digitální vysílání
Komprese 

      Na začátku celého řetězce je zdroj obrazového a zvukového signálu (bez ohledu na to, zda je generován "živě" nebo nějak ze záznamu). Studiová technika dnes produkuje obraz s přenosovou rychlostí 270 Mbit/s (přes rozhraní SDI, Serial Digital Interface) a zvuk o rychlosti 1,92 Mbit/s. Tomu odpovídající objem dat je ovšem příliš velký, než aby se mohl dále přenášet, a proto je nejprve komprimován. Využívána je celá řada propracovaných technik komprese, která dokáží srazit objem dat až na 4 až 8 Mbit/s (někdy s uvádí 3 až 6 Mbit/s), v závislosti na požadované kvalitě, a také na dokonalosti komprimačních technologií. 

    Navíc lze předpokládat, že se zdokonalováním technik komprese budou objemy přenášených dat dále klesat (při zachování stejné kvality). Dnes tyto techniky dosahují kompresního poměru na úrovni 50:1 (přičemž jde samozřejmě o tzv. ztrátovou kompresi, využívající nedokonalosti našeho vnímání živého obrazu a zvuku). 

Před kompresí 
po kompresi

Film

270 Mb/s

4-8 Mb/s

Zvuk

1,92 Mb/s

cca. 39 kb/s

Co všechno standard DVB-T pokrývá

Standard DVB-T pokrývá fungování celého řetězce, který zajišťuje dopravu signálu až ke koncovému příjemci (divákovi), v rámci pozemního (terestrického) vysílání. Řeší například otázky komprese a zdrojového kódování, tvar v jakém jsou digitální data vysílána a řadu dalších věcí. Abychom si to mohli upřesnit, musíme si rozšířit naši představu celého uvedeného řetězce. 

[image: image2.png]=
«

270 Mo

£

elementary.

stream

PES

(Packabzed Elomertary

Steam)

vnk-nzm-i .

souhrnny datovy tok
(mutiplex)
mm«.i parotzacs - cca 20 a2 24 Mbits
—
4-8Mois

catiprogramy | .

aplikacni data

fdcidata




Na začátku celého přenosového řetězce jsou jednotlivé programy upravovány do takové podoby, která je vhodná pro přenos (nejprve jsou komprimovány tak, aby jejich data měla menší objem a vystačila i s menší přenosovou kapacitou). Pak jsou tato data „porcována“ na vhodně velké bloky (tzv. pakety), a ty jsou následně slučovány do jednoho společného celku – souhrnného datového toku, označovaného častěji jako tzv. multiplex. Do něj jsou přidávána ještě režijní data (mj. definující strukturu samotného multiplexu), a dále data přidaných služeb a aplikací. 

Souhrnný datový tok (multiplex) je pak dopravován do sítě (pozemních) vysílačů, které zajišťují jeho vlastní vysílání. 


Koncový příjemce, který chce digitální vysílání přijímat, musí být vybaven zařízením, které je schopné souhrnný datový tok (multiplex) zase rozložit na jednotlivé dílčí části (programy) a zobrazit ten program, který si uživatel aktuálně navolil. Nejčastěji bude tato funkčnost zajišťována samostatným zařízením (tzv. set-top boxem), které se předřadí před běžný (analogový) televizní přijímač. 
Souhrnný datový tok, alias multiplex 

Souhrnný datový tok (multiplex), do kterého jsou jednotlivé programy (již v digitální podobě) následně slučovány a v rámci kterého jsou přenášeny až ke koncovému příjemci, může mít jen omezenou velikost. Ta je dána zejména šířkou frekvenčního pásma, která je pro něj vyhrazena. Nejčastěji jde o kanály o šířce 8 MHz, na kterých se dosahuje přenosové rychlosti až 24 Mbit/s. V případě užších kanálů (6 MHz) jde pouze o cca 20 Mbit/s. 

To vše ale přináší významný důsledek: počet televizních a rozhlasových programů, které se vejdou do jednoho multiplexu stejně jako objem přidaných dat pro doprovodné služby a aplikace, není apriorně a pevně dán, ale je možné jej navolit. V praxi je pak konečný počet programů výsledkem konkrétní volby (toho subjektu, který sestavuje výsledný datový tok, neboli tzv. multiplex). Tato volba je vždy určitým kompromisem mezi snahou umístit do multiplexu co nejvíce obsahu a požadavky na kvalitu jednotlivých programů. Výsledný kompromis je pak ovlivněn i momentální úrovní technologií, zejména kompresních, a samozřejmě také šířkou vyhrazených frekvenčních kanálů. 

Dnes se do jednoho multiplexu nejčastěji zařazují čtyři televizní programy a 3 rozhlasové programy. 

[image: image1.png]prenosovy kanal DVB-T
(20 - 24 Mbitss)

multiplex





Subjekty, které rozhodují o obsahu (složení) multiplexu, tak mohou volit různé strategie. Mohou například dát přednost TV programům, a minimalizovat další obsah (rozhlasové programy, datové služby a aplikace). Nebo to mohou udělat naopak, a dát více prostoru třeba datovým službám, na úkor televizních a rozhlasových programů. 

Důležité také je, že souhrnný datový tok má charakter statistického multiplexu. To v praxi znamená, že prostor, vyhrazený pro jednotlivé složky (TV a R programy, data), se může měnit podle potřeby, a to i "za chodu" (a velmi rychle). Je například možné i to, aby jeden televizní program, který právě potřebuje přenášet nějakou detailní scénu, získal pro příslušný časový interval větší kapacitu, na úkor jiného programu, který právě nepotřebuje přenášet tolik obrazových detailů. 

