RDS - Radio Data System

RDS - Radio Data System je sytém určený k přenosu doplňkových informací v sítích VKV FM radiových vysílačů.  

RDS (Radio Data System) je způsob přenosu digitálních informací (dat) společně se stereofonním rozhlasovým vysíláním v pásmu VKV. Technický princip spočívá ve vytvoření pomocného kanálu na nosném kmitočtu 57 kHz, kde jsou data namodulována tak, aby nijak neovlivňovala vlastní kanály pro přenos zvuku (monofonní ani stereofonní). 
Jeho základním účelem je přenos dat určených k identifikaci přijímaného okruhu (nazev stanice)  PS, automatickému přelaďování přijímače na zvolený programový okruh AF, přenos krátkých textových zpráv RT, dopravní hlášení TP a TA, rádiový paging RP a další informace.  

Data se zakódují diferenciálním kódováním a pak se přenášejí s rychlostí 1187,5 bit/s dvoustavovou fázovou modulací PSK na 57 kHz (viz. obrázek). Šířka pásma datového toku RDS je omezena na šířku která je k dispozici tj. 57 kHz ± 2,4 kHz. Tento se nachází i v přijímači a slouží k potlačení rušení. Rychlost přenosu 1187,5 bit/s ± 0,125 bit/s byla stanovena jako násobek 57 kHz (dříve používaný systém dopravních hlášení ARI) a tím i násobek pilotního kmitočtu 19 kHz. Pevným fázovým vztahem s pilotním kmitočtem se zabraňuje případnému rušení stereofonního signálu.  

Spektrum stereofonního signálu s RDS


Největší element skupiny je grupa, která má 104 bitů. Každá grupa obsahuje 4 bloky o 26 bitech a každý blok se pak skládá z informačního slova (16 bitů) a kontrolního slova (10 bitů). Přenos dat je plně synchronní a v tomto systému nejsou žádné mezery mezi grupami a bloky.  

Kontrolní slovo je zbytek po dělením mnohočlenem + 10-bitový binární řetězec (offset).  

Mnohočlen je dán výrazem :  

x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x3 + 1 

Služby systému RDS lze rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří nezbytně nutné informace, na které jsou bezprostředně vázány další aplikace. První skupinu tvoří informace PI a PS. druhou skupinu tvoří informace, které jsou od systému požadovány, a to AF, TP, TA a DI. Třetí skupinu tvoří všechny zbylé informace.  

- PS (Programme Service) - název programu nebo stanice (8 znaků)
- PI (Programme Identification) - vnitřní identifikační kód programu
- AF (Alternative Frequency) - alternativní (další) kmitočty, kde lze přijímat stejný program
- PTY (Programme Type) - typ a druh programu
- TP a TA - informace o dopravním vysílání
- RT (RadioText) - textové informace
- CT - informace o čase

Praktické využití je v podstatě zřejmé - PS zobrazuje název programu na displeji přijímače, AF umožňuje automatické přelaďování přijímače v autě při jízdě mezi různými vysílači, PTY umožňuje vyhledat stanice hudební, zpravodajské nebo kulturní, TP indikuje, že stanice se zabývá dopravním zpravodajstvím, a TA znamená právě vysílanou dopravní informaci. Na tento parametr např. většina autopřijímačů reaguje přerušením poslechu kazety nebo CD a přepnutím na rádio, případně zesílením hlasitosti.

Vysílání stanice Český rozhlas 3 - Vltava podporuje využívání pokročilých funkcí RDS - rozdělení programu do kategorií PTY (např. INFO, DRAMA, CULTURE, CLASSICS atd.). Díky tomu si můžeme nastavit přijímač tak, aby vám neunikl žádný pořad z vašeho oblíbeného žánru, třeba i při poslechu jiné stanice. Definice kategorií a kódů naleznete na stránce Československého DX klubu.

Celkově RDS přispívá ke zvýšení komfortu poslechu a ovládání přijímače a umožňuje předat další informace o programu náročnějšímu posluchači.

